ACO Oleopass NS 15/150 SF3000

# Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

С вграден байпас

От високоякостен стоманобетон със стандартно защитно вътрешно покритие

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака D400, съгласно

БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в зони с интензивно транспортно натоварване

Дебит 15 l/s

Максимален дебит 150 l/s

Височина H 2515 mm

Tmin  1035 mm

Ø D 2440 mm

Тегло 9300 kg

DN 400 mm

Обем утайка 3000 l

Обем масла 464 l