ACO Oleopator NS6 SF600

# Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

С вградена калова яма

От високоякостен стоманобетон със стандартно защитно вътрешно покритие

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака D400, съгласно

БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в зони с интензивно транспортно натоварване

Дебит 6 l/s

Височина H 2075 mm

Hw 1340 mm

Tmin  735 mm

Ø D 1200 mm

Тегло 2200 kg

DN 150 mm

Обем утайка 600 l

Обем масла 160 l