ACO Oleopator NS65

# Текст за спецификации

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти

От високоякостен стоманобетон със стандартно защитно вътрешно покритие

Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l)

Клас на натоварване на капака D400, съгласно

БДС EN 124:2003

За монтаж под земя в зони с интензивно транспортно натоварване

Дебит 65 l/s

Височина H 2390 mm

Hw 1370 mm

Tmin  945 mm

Ø D 2440 mm

Тегло 7580 kg

DN 300 mm

Обем масла 1675 l