ACO Lipurex - O NS2 SF 100

# Текст за спецификации

Свободностоящ сепаратор за мазнини от растителен и животински произход, съгласно БДС EN 1825:2003. Изработен от неръждаема стомана тип 316, с 25г. минимален експлоатационен живот и ниско тегло. 
С интегриран утаечен резервоар, капаци за почистване, уплътнени против миризми.

Дебит 2 l/s

Височина 1320 mm

H1 1055 mm

H2 985 mm

Тегло 135 kg

DN 100 mm

Обем утайка 200 l

Обем мазнини 100 l

Общ обем 440 l