ACO Lipurex - O NS5.5 SF 360

# Текст за спецификации

Свободностоящ сепаратор за мазнини от растителен и животински произход, съгласно БДС EN 1825:2003. Изработен от неръждаема стомана тип 316, с 25г. минимален експлоатационен живот и ниско тегло. 
С интегриран утаечен резервоар, капаци за почистване, уплътнени против миризми.

Дебит 5.5 l/s

Височина 1570 mm

H1 1255 mm

H2 1185 mm

Тегло 230 kg

DN 150 mm

Обем утайка 550 l

Обем мазнини 360 l

Общ обем 1430 l