ACO Monoblock

отводнителен улей PD 100 V тип 0.0

# Текст за спецификации

Монолитен отводнителен улей от една част  с

V-образна форма на сечението от полимербетон

Kлас на натоварване от A15 до D400,

съгласно БДС EN 1433:2003

100% водоплътен

Цвят: натурален/ антрацит

Напречно сечение на отворите 202 cm2/m

Номинална ширина 10 cm                                                                                                              Строителна ширина 15 cm

Дължина 100 cm

Строителна височина 23 cm

Размер на отворите на решетката 8mm

Тегло 32,8 kg

*Моля изтрийте ненужното

ACO Monoblock

отводнителен улей PD 100 V тип 0.0 –

водосъбирателна шахта

Текст за спецификации

Водосъбирателна шахта от полимербетон с решетка от чугун EN-GJS за монолитен отводнителен улей

Цвят: натурален

Клас на натоварване от A15 до D400, съгласно БДС EN 1433:2003

С два секретни болта за предотвратяване на вандализъм

С интегрирано маншетно уплътнение (DN/OD 110/160)

Номинална ширина горна част 10 cm

Строителна ширина горна част 15 cm

Строителна височина 50 cm

Дължина 50 cm

Размер на отворите на решетката 12mm

Тегло 31,3/31,5 kg

*Моля изтрийте ненужното

ACO Monoblock

отводнителен улей PD 100 V тип 0.0 –

Текст за спецификации

Ревизионен елемент от полимербетон за монолитен отводнителен улей с решетка от чугун EN-GJS

Цвят: натурален

Клас на натоварване  от А15 до D400, съгласно

БДС EN 1433:2003

С два секретни болта за предотвратяване на вандализъм

Напречно сечение на отворите 371 cm2/m

Дължина 50 cm

Строителна ширина 15 cm

Строителна височина 24 cm

Размер на отворите на решетката 12 mm

Със странично заготвени отвори за ъглови,

Т-образни или кръстосани връзки

Опция със заготвен отвор за вертикално заустване (DN/OD 110)

или

С интегрирано маншетно уплътнение (DN/OD 110)

Тегло 14 kg

*Моля изтрийте ненужното

ревизионен елемент