ACO Monoblock

отводнителен улей PD 150 V тип 0.0

# Текст за спецификации

Монолитен отводнителен улей от една част с

V-образна форма на сечението от полимербетон

Kлас на натоварване от A15 до D400, съгласно

БДС EN 1433:2003

100% водоплътен

Цвят: натурален/ антрацит

Напречно сечение на отворите 307 cm2/m

Номинална ширина 15 cm                                                                                                              Строителна ширина 20 cm

Дължина 100 cm

Строителна височина 27 cm

Размер на отворите на решетката 12 mm

Тегло 54 kg

*Моля изтрийте ненужното

ACO Monoblock

отводнителен улей PD 150 V тип 0.0 –

водосъбирателна шахта

Текст за спецификации

Водосъбирателна шахта от полимербетон с решетка от чугун EN-GJS за монолитен отводнителен улей

Цвят: натурален

Клас на натоварване от A15 до D400, съгласно БДС EN 1433:2003

С два секретни болта за предотвратяване на вандализъм

С кошница за едри отпадъци от пластмаса

С интегрирано маншетно уплътнение (DN/OD 150)

Номинална ширина  15 cm

Строителна ширина  20 cm

Строителна височина 59,5 cm

Дължина 50 cm

Размер на отворите на решетката 12mm

Тегло 50 kg

*Моля изтрийте ненужното

Тегло 50 kg

ACO Monoblock

отводнителен улей PD 150 V тип 0.0 –

ревизионен елемент

Текст за спецификации

Ревизионен елемент от полимербетон за монолитен отводнителен улей с решетка от чугун EN-GJS

Цвят: натурален

Клас на натоварване  от А15 до D400, съгласно

БДС EN 1433:2003

С безболтово заключване Drainlock

Напречно сечение на отворите 578 cm2/m

Дължина 50 cm

Строителна ширина 20 cm

Строителна височина 28 cm

Размер на отворите на решетката 12 mm

Със странично заготвени отвори за ъглови,

Т-образни или кръстосани връзки

Опция с изход за вертикално заустване (DN/OD 150)

Тегло 32 kg

*Моля изтрийте ненужното