ACO Monoblock

отводнителен улей PD 200 V тип 0.0

# Текст за спецификации

Монолитен отводнителен улей от една част с

V-образна форма на сечението от полимербетон

Kлас на натоварване от A15 до D400, съгласно БДС EN 1433:2003

100% водоплътен

Цвят: натурален/ антрацит

Напречно сечение на отворите 440 cm2/m

Номинална ширина 20 cm                                                                                                              Строителна ширина 25 cm

Дължина 100 cm

Строителна височина 32 cm

Размер на отворите на решетката 15 mm

Тегло 72 kg

*Моля изтрийте ненужното

ACO Monoblock

отводнителен улей PD 200 V тип 0.0 –

водосъбирателна шахта

Текст за спецификации

Водосъбирателна шахта от полимербетон с решетка от чугун EN-GJS за монолитен отводнителен улей

Цвят: натурален

Клас на натоварване от A15 до D400, съгласно БДС EN 1433:2003

С два секретни болта за предотвратяване на вандализъм

С интегритана калова яма от пластмаса

С интегрирано маншетно уплътнение DN/OD 160

Номинална ширина  20 cm

Строителна ширина  25 cm

Строителна височина 64,5 cm

Дължина 50 cm

Размер на отворите на решетката 12mm

Тегло 60 kg

*Моля изтрийте ненужното

ACO Monoblock

отводнителен улей PD 200 V тип 0.0 –

ревизионен елемент

Текст за спецификации

Ревизионен елемент за монолитен отводнителен улей

с решетка от чугун EN-GJS

Материал: полимербетон

Цвят: натурален

Клас на натоварване  от А15 до D400, съгласно

БДС EN 1433:2003

С два секретни болта за предотвратяване на вандализъм

Напречно сечение на отворите 578 cm2/m

Дължина 50 cm

Строителна ширина 25 cm

Строителна височина 33 cm

Размер на отворите на решетката 12 mm

Със заготвен отвор за вертикално заустване

(DN/OD 160)

Със странично заготвени отвори за ъглови,

Т-образни или кръстосани връзки

Тегло 38,5 kg

*Моля изтрийте ненужното