ACO Monoblock

отводнителен улей RD 200 V тип 20.0

# Текст за спецификации

Монолитен отводнителен улей от една част с

V-образна форма на сечението от полимербетон

Kлас на натоварване от D 400 до F900, съгласно БДС EN 1433:2003

100% водоплътен

Цвят: натурален/ антрацит

Напречно сечение на отворите 583 cm2/m

Номинална ширина 20 cm                                                                                                              Строителна ширина 26 cm

Дължина 100 /200 cm

Строителна височина 53 cm

Тегло  елемент 100 cm - 111 kg

елемент 200 cm – 228 kg

*Моля изтрийте ненужното

ACO Monoblock

отводнителен улей RD 200 V тип 20.0 –

водосъбирателна шахта

Текст за спецификации

Водосъбирателна шахта от с решетка от чугун EN-GJS за монолитен отводнителен улей от полимербетон

Цвят: натурален

Клас на натоварване от D400 до F900, съгласно БДС EN 1433:2003

С два секретни болта за предотвратяване на вандализъм

С долна част с интегрирано маншетно уплътнение NBR за водоплътна хоризонтална връзка DN160/200

Номинална ширина 20 cm

Строителна ширина 26 cm

Строителна височина 92,5 cm

Тегло горна част 91,5 kg

ACO Monoblock

отводнителен улей RD 200 V тип 20.0 –

ревизионен елемент

Текст за спецификации

Ревизионен елемент за монолитен отводнителен улей

от полимербетон с решетка от чугун EN-GJS

Цвят: натурален

Клас на натоварване  от D400 до F900 съгласно

БДС EN 1433:2003

Със заключване

Напречно сечение на отворите 935 cm2/m

Дължина 66 cm

Строителна ширина 26 cm

Строителна височина 53 cm

Със странични заготвени отвори за ъглови,

Т-образни и кръстосани връзки

Опция със заготвен отвор за вертикално заустване или интегрирано маншетно уплътнение (LLD) .

Тегло 67,6 kg