ACO Monoblock

отводнителен улей RD 300 V тип 0.0

# Текст за спецификации

Монолитен отводнителен улей от една част с

V-образна форма на сечението от полимербетон

Kлас на натоварване от D 400 до F900, съгласно БДС EN 1433:2003

100% водоплътен

Цвят: натурален/ антрацит

Напречно сечение на отворите 800 cm2/m

Номинална ширина 30 cm                                                                                                              Строителна ширина 40 cm

Дължина 200 cm

Строителна височина 59,5 cm

Тегло  484 kg

*Моля изтрийте ненужното

ACO Monoblock

отводнителен улей RD 300 V тип 0.0 –

Текст за спецификации

Водосъбирателна шахта от три части с решетка от чугун

EN-GJS от полимербетон за монолитен отводнителен улей

Без калова яма

Цвят: натурален

Клас на натоварване от D400 до F900, съгласно

БДС EN 1433:2003

С два секретни болта за предотвратяване на вандализъм

Долна част с интегрирано маншетно уплътнение

(LLD) от NBR за водоплътна хоризонтална връзка

Номинална ширина 30 cm

Строителна ширина 40 cm

Строителна височина 165 cm

Тегло 454/484 kg

*Моля изтрийте ненужното

водосъбирателна шахта

ACO Monoblock

отводнителен улей RD 300 V тип 0.0 –

ревизионен елемент

Текст за спецификации

Ревизионен елемент за монолитен отводнителен улей от полимербетон с решетка от чугун EN-GJS

Цвят: натурален / антрацит

Клас на натоварване  от D400 до F900 съгласно

БДС EN 1433:2003

С два секретни болта за предотвратяване на вандализъм

Напречно сечение на отворите 935 cm2/m

Дължина 75 cm

Строителна ширина 40 cm

Строителна височина 64,5 cm

Опция със заготвен отвор за вертикално заустване. Тегло 219 kg