ACO Qmax

Ревизионна шахта със слотова рамка от поцинкована стомана

# Текст за спецификации

Ревизионен елемент за улей Qmax от MDPE (Полиетилен средна плътност)

Kлас на натоварване от A15 до D400, съгласно БДС EN 1433:2003 и според детайла за монтаж.

Възможност за достъп, ревизия и връзка в 4-ри посоки на елемента.

С възможност за присъединяване на ACO Qmax 225 и ACO Qmax 350.

С изход за заустване DN 100, DN 150, DN 200 или DN 300 от четирите страни

Максимален изходящ капацитет 160mm - 45l/s, 200mm - 71l/s, 225mm – 90l/s, 300mm – 159l/s

Строителна височина 74,0cm

Височина на слотовият капак 20,0 cm

Широчина 44cm

Строителна широчина 52,0cm

Ширина на слота 10mm.

Тегло 55,5 kg