ACO Qmax

отводнителен улей Qmax 350 с укрепващ ръб Q-Flow от поцинкована стомана

# Текст за спецификации

Слотов отводнителен улей от MDPE (Полиетилен средна плътност)

Kлас на натоварване отA15 до F900, съгласно БДС EN 1433:2003 и според детайла за монтаж.

С неопреново уплътнение за 100% водоплътна връзка между елементите

Възможност за достъп, ревизия и връзка в 4-ри посоки на системата посредством ревизионни шахти ACO Qmax® и принадлежности.

С възможност за непрекъснато преминаване на армировката на настилката над нивото на улея.

Номинален диаметър 35,0 cm

Дължина 200 cm

Строителна височина 600 cm

Строителна широчина 41,5 cm

Възможност за ретензионен обем 0,0962 m3/m

Тегло 24,0 kg

С Q-Flow ръб от поцинкована стомана със светли отвори 144х26 mm.