ACO Qmax

отводнителен улей Qmax 700 с ръб Q-Slot от поцинкована стомана

# Текст за спецификации

Слотов отводнителен улей от MDPE (Полиетилен средна плътност)

Kлас на натоварване отA15 до D400, съгласно БДС EN 1433:2003 и според детайла за монтаж

С неопреново уплътнение за 100% водоплътна връзка между елементите

Възможност за достъп, ревизия и връзка в 4-ри посоки на системата посредством ревизионни шахти ACO Qmax® и принадлежности.

С възможност за непрекъснато преминаване на армировката на настилката над нивото на улея.

Номинална височина 70,0 cm

Дължина 200 cm

Строителна височина 117,0 cm

Строителна широчина 73,0 cm

Възможност за ретензионен обем 0,2501 m3/m

Тегло 47,0 kg

С Q-Slot ръб от поцинкована стомана със светъл отвор 10 mm и височина 105 mm