ACO Qmax

отводнителен улей Qmax 900 с укрепващ ръб Q-Guard от чугун

# Текст за спецификации

Слотов отводнителен улей от MDPE (Полиетилен средна плътност)

Kлас на натоварване отA15 до F900 ,съгласно БДС EN 1433:2003 и според детайла за монтаж.

С неопреново уплътнение за 100% водоплътна връзка между елементите

Възможност за достъп, ревизия и връзка в 4-ри посоки на системата посредством ревизионни шахти ACO Qmax® и принадлежности.

С възможност за непрекъснато преминаване на армировката на настилката над нивото на улея.

Номинална височина 90,0 cm

Дължина 200 cm

Строителна височина 127,0 cm

Строителна широчина 86,0 cm

Възможност за ретензионен обем 0,4135 m3/m

Тегло 66,3 kg

Q-Guard ръб от чугун със светли отвори 8х70 mm и ATec покритие