| ACO Slotdrain |  |
| --- | --- |
| слотова надстройка от неръждаема стомана с ексцентрично разположение на слота за улеи ACO MultiDrain и ACO XtraDrain с номинална широчина 150 mm. | Текст за спецификация |
|  | ACO Slotdrain слотова надстройка от неръждаема стомана с ексцентрично разположение на слота, сертифицирана за клас на натоварване C250/ D400 съгласно БДС EN 1433 строителна дължина 1000 mm строителна ширина 180 mm височина на слота 105 mm широчина на слота 12,5 mm, с цилиндрични дистанционери, водачи за странично стабилизиране и усилени ръбове. площ на входни отвори 125 cm²/m доставено и инсталирано съгл. инструкции от производителя. Подходящ за улеи ACO MultiDrain и ACO XtraDrain с номинална широчина 150 mm с V образно сечение на улея. |

| ACO Slotdrain |  |
| --- | --- |
| слотова надстройка от неръждаема стомана с центрично разположение на слота за улеи ACO MultiDrain и ACO XtraDrain с номинална широчина 150 mm. | Текст за спецификация |
|  | ACO Slotdrain слотова надстройка от неръждаема стомана сцентрично разположение на слота, сертифицирана за клас на натоварване C250/ D400 съгласно БДС EN 1433 строителна дължина 1000 mm строителна ширина 180 mm височина на слота 105 mm широчина на слота 12,5 mm, с цилиндрични дистанционери, водачи за странично стабилизиране и усилени ръбове. площ на входни отвори 125 cm²/m доставено и инсталирано съгл. инструкции от производителя. Подходящ за улеи ACO MultiDrain и ACO XtraDrain с номинална широчина 150 mm с V образно сечение на улея. |

| ACO Slotdrain |  |
| --- | --- |
| слотова надстройка от неръждаема стомана с ексцентрично разположение на слота за улеи ACO MultiDrain и ACO XtraDrain с номинална широчина 150 mm. | Текст за спецификация |
|  | ACO Slotdrain слотова надстройка от неръждаема стомана с ексцентрично разположение на слота, сертифицирана за клас на натоварване C250/ D400 съгласно БДС EN 1433 строителна дължина 500 mm строителна ширина 130 mm височина на слота 105 mm широчина на слота 12,5 mm, с цилиндрични дистанционери, водачи за странично стабилизиране и усилени ръбове. площ на входни отвори 125 cm²/m доставено и инсталирано съгл. инструкции от производителя. Подходящ за улеи ACO MultiDrain и ACO XtraDrain с номинална широчина 150 mm с V образно сечение на улея. |

| ACO Slotdrain |  |
| --- | --- |
| слотова надстройка от неръждаема стомана с центрично разположение на слота за улеи ACO MultiDrain и ACO XtraDrain с номинална широчина 150 mm. | Текст за спецификация |
|  | ACO Slotdrain слотова надстройка от неръждаема стомана сцентрично разположение на слота, сертифицирана за клас на натоварване C250/ D400 съгласно БДС EN 1433 строителна дължина 500 mm строителна ширина 180 mm височина на слота 105 mm широчина на слота 12,5 mm, с цилиндрични дистанционери, водачи за странично стабилизиране и усилени ръбове. площ на входни отвори 125 cm²/m доставено и инсталирано съгл. инструкции от производителя. Подходящ за улеи ACO MultiDrain и ACO XtraDrain с номинална широчина 150 mm с V образно сечение на улея |

| ACO Slotdrain |  |
| --- | --- |
| слотова ревизия от неръждаема стомана с ексцентрично разположение на слота за улеи ACO MultiDrain и ACO XtraDrain с номинална широчина 150 mm. | Текст за спецификация |
|  | ACO Slotdrain слотова надстройка с ревизия от неръждаема стомана с ексцентрично разположение на слота, сертифицирана за клас на натоварване C250/ D400 съгласно БДС EN 1433 строителна дължина 500 mm строителна ширина 174 mm височина на слота 105 mm широчина на слота 12,5 mm, с цилиндрични дистанционери, водачи за странично стабилизиране и усилени ръбове. площ на входни отвори 125 cm²/m доставено и инсталирано съгл. инструкции от производителя. Подходящ за улеи и шахти ACO MultiDrain и ACO XtraDrain с номинална широчина 150 mm с V образно сечение на улея. |

| ACO Slotdrain |  |
| --- | --- |
| слотова надстройка с ревизия от неръждаема стомана с центрично разположение на слота за улеи ACO MultiDrain и ACO XtraDrain с номинална широчина 150 mm. | Текст за спецификация |
|  | ACO Slotdrain слотова надстройка с ревизия от неръждаема стомана с ексцентрично разположение на слота, сертифицирана за клас на натоварване C250/ D400 съгласно БДС EN 1433 строителна дължина 500 mm строителна ширина 174 mm височина на слота 150 mm широчина на слота 12,5 mm, с цилиндрични дистанционери, водачи за странично стабилизиране и усилени ръбове. площ на входни отвори 125 cm²/m доставено и инсталирано съгл. инструкции от производителя. Подходящ за улеи и шахти ACO MultiDrain и ACO XtraDrain с номинална широчина 150 mm с V образно сечение на улея. |